第一单元　研究物质的实验方法

第1课时　物质的分离提纯

1. 初步学会过滤、结晶、萃取、分液、蒸馏等分离物质的实验技能，能独立完成一些简单的物质分离、提纯的实验操作，初步学会设计简单的实验方案。

2. 初步了解根据混合物的性质，选择不同的分离方法对物质进行分离的实验方法。

3. 结合实际事例讨论遵守实验安全守则的重要性，树立安全意识，初步形成良好的实验习惯。

问题一　萃取的适用范围是什么？萃取操作中的注意事项有哪些？

1. 萃取主要用于提取溶剂中较难溶的溶质，如碘水中的碘、溴水中的溴等，其目的是富集溶质，增大溶质的浓度。

2. 萃取操作的注意事项

(1) 选择萃取剂的注意事项：与原溶剂(通常为水)互不相溶，如汽油、苯、四氯化碳等。不选酒精，是因为酒精易溶于水。萃取剂和溶质不能发生化学反应。溶质在萃取剂中的溶解度远大于其在水中的溶解度。

(2) 实验操作中的注意事项：

问题二　蒸馏的适用范围是什么？蒸馏操作中的注意事项有哪些？

1. 蒸馏主要用于分离沸点相差较大的液体混合物，也可以除去水等液体中难挥发或不挥发的杂质。

2. 蒸馏时需要注意以下几点：

问题3　如何从KNO3与NaCl(少量)的混合物中分离提纯出KNO3晶体？如何从NaCl与KNO3(少量)的混合物中分离提纯出NaCl晶体？

下表和右图是KNO3与NaCl的溶解度数据与溶解度曲线的相关信息：

| 温度/℃ |  | 10 | 30 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶解度/g | NaCl | 35.8 | 36.3 | 37.0 | 37.3 |
|  | KNO3 | 20.9 | 45.8 | 85.5 | 110 |

[建构] 蒸发结晶适用于溶解度随温度变化不大的物质；降温结晶适用于溶解度受温度变化影响较大的物质。

欲除去NaCl中的泥沙，必要的实验操作为(　 　)

A. 溶解、过滤、蒸发结晶   B. 加热、溶解、过滤  C. 溶解、过滤、蒸发 	D. 溶解、过滤、分液

已知丙酮是一种有机化合物，为无色液体，易溶于水，密度比水小，沸点约为55 ℃。要从丙酮和水的混合物中将丙酮分离出来，下列方法中最合理的是(　 　)

A. 蒸馏     B. 分液       C. 过滤 	     D. 结晶

下列关于萃取操作的说法中，正确的是(　 　)

A. 从溴水中萃取溴，可用酒精作萃取剂    B. 分液漏斗使用前需要检验是否漏水

C. 萃取操作完成后，静置分层，上、下层液体依次从下口放出

D. 萃取时所选用的萃取剂与原溶剂互不相溶即可

下列实验操作正确的是(　 　)

A. 蒸发结晶操作时，将蒸发皿中的水完全蒸干后停止加热

B. 分液操作时，下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出

C. 蒸馏操作时，冷凝管的进水方式是上进下出

D. 萃取操作时，应选择有机萃取剂，且萃取剂的密度必须比水大

*选做强化题　从海带中提取碘要经过灼烧、浸取、过滤、氧化、萃取、分液、蒸馏等操作，下列对应的装置合理、操作规范的是(　 　)

1. 危险化学品在生产、储存、运输和使用等场合需张贴标识，起到警示安全的作用。下列标识适合警示汽油的是(　 　)

2. 规范操作是实验的基本要求。下列操作规范的是(　 　)

3. 名称为“冷凝管”的仪器是(　 　)

4.下列是我国“国家最高科学技术奖”的几位获奖者及其部分研究领域，其中研究领域与中药有效成分的分离提纯有关的是(　 　)

A. 闵恩泽： 石油化工催化剂 	   B. 徐光宪： 稀土金属化学

C. 屠呦呦： 青蒿素的发现与提取 	  D. 王泽山： 火炸药研究

5. 下列有关实验操作、原理和装置不能达到实验目的的是(　 　)

A. 用装置甲除去食盐水中的泥沙     	B. 用装置乙灼烧海带

C. 用装置丙分离酒精和水的混合物 	D. 用装置丁制取少量蒸馏水

6. 现有一瓶物质A和B的混合物，已知A和B的某些性质如下。据此，将A和B互相分离的最佳方法是(　 　)

| 物质 | 化学式 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度/(g·cm－3) | 水中溶解性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C3H6O2 | －98 | 57.5 | 0.93 | 可溶 |
| B | C4H8O2 | －84 | 778 | 0.90 | 可溶 |

A. 萃取      B. 升华        C. 蒸馏 	    D. 分液

7. 下列关于从碘水中萃取碘的说法正确的是(　 　)

A. 可以使用CCl4、酒精等有机溶剂完成萃取

B. 使用四氯化碳进行萃取后，下层呈棕色，含有较多的碘

C. 使用四氯化碳进行萃取后，上层呈棕色，含有较多的碘

D. 萃取过程需少量多次，充分振荡

8. 实验室用右图所示的装置蒸馏海水，下列说法正确的是(　 　)

A. 蒸馏烧瓶中加入沸石的作用是防止暴沸    B. 实验时冷却水应从a进入，从b流出

C. 锥形瓶中能收集到高浓度的氯化钠溶液    D. 该装置可用于分离海水中的NaCl和MgCl2

9. 为了除去氯化钠溶液中的少量溴化钠，常用方法是向溶液中加入少量氯水，发生反应： 2NaBr＋Cl2===2NaCl＋Br2。然后加入苯或四氯化碳，经振荡、静置、分液，可得到氯化钠溶液。下列分析错误的是(　 　)

A. 加入苯或四氯化碳的操作叫萃取 	    B. 苯层在上层或四氯化碳层在下层

C. 可以用酒精代替苯或四氯化碳 	    D. 氯单质置换了溴单质

10. 实验室以CaCO3为原料，制备CO2并获得CaCl2·6H2O晶体。下列图示装置和原理不能达到实验目的的是(　 　)

11. 以石灰石、纯碱为原料制取超细CaCO3的工艺原理如下图。下列叙述错误的是(　 　)

A. 气体A为CO2                  B. 操作a需要的玻璃仪器只有烧杯、漏斗

C. 超细CaCO3可用作补钙剂 D. 沉钙步骤的化学方程式为Ca(OH)2＋Na2CO3===CaCO3↓＋2NaOH

12. 某兴趣小组从实验室收集到一桶含有 FeSO4、CuSO4的废液，想从中回收金属铜和硫酸亚铁晶体，设计了如下图所示的实验方案。结合实验方案回答下列问题：

(1) 步骤①中，金属X是____。操作1的名称是____，此操作所用玻璃仪器有____、玻璃棒、烧杯，其中玻璃棒的作用是____。

(2) 步骤②中，加入过量稀硫酸的目的是__________________________________________________，所得的滤液2中含有的溶质是____________。

(3) 操作 3 为蒸发浓缩、____________、过滤。

(4) 回收得到的金属铜的质量____(填“＞”“＜”或“＝”)原废液中铜元素的质量。

13.  (2021扬州中学高一期中)青蒿素是高效的抗疟疾药，为无色针状晶体，易溶于有机溶剂，在水中几乎不溶，熔点为156～157 ℃，热稳定性差。已知乙醚的沸点为35 ℃。提取青蒿素的主要工艺如下图所示，下列有关说法错误的是(　 　)

A.  破碎的目的是增大青蒿与乙醚的接触面积，提高青蒿素浸取率

B.  操作Ⅰ需要用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯

C.  操作Ⅱ是蒸馏，利用了乙醚与青蒿素的沸点相差较大

D.  操作Ⅲ的主要过程为加水溶解、蒸发浓缩、冷却结晶、过滤